Mehaaniliselt kinnitatud Protan katuste hooldus- ja ekspluatatsioonijuhised

Protan katusekate, mis on paigaldatud vastavalt tootja juhistele, ei vaja hooldust kogu oma eluea jooksul. Kuid katuse kui terviku pikaajalise kestvuse seisukohast on siiski vajalik katuse regulaarne inspekteerimine ja profülaktiliste hooldustoimingute korraldamine.

Katuse regulaarne ülevaatus

Katuse ülevaatus tuleks teostada kaks korda aastas, soovituslikult kevadel ja sügisel.

Inspekteerimise käigus kontrollitakse üle kogu katusepind tuvastamaks võimalikke vigastusi, samuti kõik katusekatte ülespöörded parapettidele, seintele ja kõikidele katuseläbiviikudele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ülespöörete lõpetamisel kasutatud plekkprofiilide ja tihendusmastiksi seisukorrale.

Katusekaevud, rennid ja neelud tuleb puhastada puulehtedest või muust kogunenud prahist.

Redelite kasutamisel tuleb nende jalaotste alla asetada alusplaadid.

Protan katusekatte puhastamine

Katusekatte puhastamiseks tavalisest õhusaastest võib kasutada veega lahjendatud PVC-põrandakatetele mõeldud pesuaineid. Pärast pesemist loputada kate rohke puhta veega.

Lahustipõhiseid puhastusaineid kasutada ei tohi.

Lume eemaldamine Protan katustelt

Normatiividele vastavalt projekteeritud kandekonstruktsiooniga katuste lumest puhastamine ei ole üldjuhul vajalik. Kuid siiski võib see erakorraliste ilmastikutingimuste puhul põhjendatuks osutuda. Lume eemaldamiseks kasutatavatel labidatel ei tohi olla teravaid servi ega nurki. Töötada tuleb ettevaatlikult, labidaga ei tohi lund lükata otse katusekatte pealt. 10cm paksune lumekiht tuleb katusele alles jätta. Katusekatte peal oleva jää lõhkumine ei ole lubatud!

Katusekatte vigastuste parandamine ja hilisemad paigaldustööd

Kõik Protan katusekatte parandused, samuti täiendavad paigaldustööd seoses hoone  rekonstrueerimise või laiendamisega, peavad olema teostatud Protan katusekatete volitatud paigaldaja poolt vastavalt Protan AS-i spetsifikatsioonidele ja instruktsioonidele või teistele Protan AS-i poolt eelnevalt kirjalikult heaks kiidetud lahendustele.

Püsivad parandused tuleb teha Protan katusekatte ja kuumõhukeevitusega. Ajutiseks tihendamiseks võib kasutada polüuretaanhermeetikuid. Liime, mastikseid ja hermeetikuid, mis sisaldavad bituumenit, ei tohi otsekontaktis Protan katusekattega kasutada. Sobivate toodete valimisel konsulteerige Protan AS-ga.

Katusel paiknevate seadmete hooldustööd

Katusel paiknevate seadmete (ventilatsioon, konditsioneerid, suitsueemaldusluugid, antennid, reklaamplakatid jms.) hooldustööde teostamisel tuleb rakendada meetmeid Protan katusekatte kaitsmiseks mehaaniliste, keemiliste, soojuslike jm. vastasmõjude eest (materjalide ja töövahendite transport ja ladustamine katusel, metallide töötlemine ja keevitamine; lahustid, värvid, õlid jt. naftaproduktid ning muud võimalikud mõjurid).

Protan AS esindus Eestis:

Laki 30

12915 Tallinn

Tel.: 665 49 06

Mob. tel.: 50 52 788